用户配置协议

协议格式

| 帧定义 | 开始标志 | 数据长度 | 功能码 | 序号 | 从机地址 | 功能码1 | 起始地址 | 长度 | 采集周期 | 超时时间 | 设备ID | KEY | 校验 | 结束标志 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节长度 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 40 | 40 | 2 | 1 |
| 取值范围 (HEX) | 2A | 3~FC | 0~FF | 0~4 | 1~FE | 4 | 0~FF | 1~5 | 1~FF | 2~A | 30~7A | 30~7A | 0~FF | 23 |

开始标志：固定位0x2A

数据长度：从功能码到校验的数据总长度。

功能码：标志数据帧的作用。0：结束配置；1：开始配置；2：配置信息

序号：对应FLASH的分区号

从机地址：从设备地址

功能码1：modbus协议中读取保持寄存器的功能码是0x04

起始地址：读取寄存器的起始地址

长度：从起始地址开始读取的寄存器的个数

超时时间：发送读取寄存器命令后，等待从设备响应的最长时间

设备ID：device id,由服务器生成

KEY:各个KEY格式化为一个字符串，各个KEY之间由空格隔开，每个KEY对应一个寄存器,KEY的个数与读取的寄存器个数一致。例如：KEY0->REG0

校验和：从数据长度到KEY的求和

启动配置

| 帧定义 | 开始标志 | 数据长度 | 功能码 | 校验 | 结束标志 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节长度 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 取值范围 (HEX) | 2A | 3 | 1 | 4 | 23 |

正确响应：

2A 04 01 00 05 23

错误响应:

2A 04 81 00 85 23

结束配置

| 帧定义 | 开始标志 | 数据长度 | 功能码 | 校验 | 结束标志 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节长度 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 取值范围 (HEX) | 2A | 3 | 0 | 3 | 23 |

正确响应：

2A 04 00 00 04 23

错误响应:

2A 04 80 00 84 23

信息配置

| 帧定义 | 开始标志 | 数据长度 | 功能码 | 序号 | 从机地址 | 功能码1 | 起始地址 | 长度 | 超时时间 | 设备ID | KEY | 校验 | 结束标志 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节长度 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 40 | 40 | 2 | 1 |
| 取值范围 (HEX) | 2A | 59 | 2 | 0-4 | 1~FE | 4 | 800FC00 | 1-5 | 2-A | 30~7A | 30~7A | 0~FF | 23 |

Device_id:字符串格式。例如：” c4b56172-af28-11e7-9baf-00163e120d98”

KEY：字符串格式，各个KEY之间用空格分开。例如”KEY1 KEY2 KEY3 KEY4”

正确响应：

2A 03 02 00 05 23

错误响应:

2A 03 82 00 85 23